华新水泥（昆明东川）有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 袁德足 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 9153011367873303XH |
| 5.方案审核地址 | 云南省省（自治区、直辖市）昆明市地区（市、州、盟） 东川区县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 云南省省（自治区、直辖市）昆明市地区（市、州、盟） 东川区县（区、市、旗）铜都街道办事处乡（镇） 昆明市东川区铜都镇碧谷街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 103,10,10.20/26,7,50.66 |
| 8.联系方式 | 电话号码：15284416496 联系人：赵启辉 手机号码： 传真号码： 邮政编码：654100 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 小型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：水泥制造 行业代码： 3011 |
| 13.建成投产时间 | 2010-11 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 长江流域 流域代码： FA-FN |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0003 | 矿山石灰石输送皮带 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0003 | 3#熟料库底 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 锤式破碎机 | 燃烧 | MF0005 | 211-HC1 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 立式水泥磨 | 燃烧 | MF0008 | 水泥立磨 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 球磨机 | 燃烧 | MF0009 | 水泥球磨 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0010 | 水泥库1# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0011 | 水泥库2# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0012 | 592-BF7 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0013 | 592-BF6 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0014 | 592-BF5 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0015 | 592-BF4 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0016 | 592-BF3 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0017 | 水泥库10# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0019 | 水泥库7# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0020 | 水泥库8# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0022 | 水泥库4# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0024 | 水泥库6# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0025 | 水泥库17# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0026 | 水泥库16# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0027 | 水泥库19# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥库 | 燃烧 | MF0028 | 水泥库18# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0029 | 531-WF6 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0029 | 531BC1头轮 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0029 | 531-WF7 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0031 | 531-BC3皮带 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0032 | 531-BC4皮带 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0033 | 531-BF1 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0033 | 53B-BFA | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0036 | 532-BF2 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0036 | 53B-BFE | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0038 | 532-BC5皮带头 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0038 | 532-BC5皮带尾 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0038 | 532-BC5皮带中 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0039 | 532-BC6皮带头 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0039 | 532-BC6皮带尾 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0040 | 532-BF1 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 斗提 | 燃烧 | MF0043 | 斗提591-BE1 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 斗提 | 燃烧 | MF0043 | 生料回料斗提 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 拉链机 | 燃烧 | MF0046 | 614-BF1 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 散装机 | 燃烧 | MF0052 | 熟料散装2 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 散装机 | 燃烧 | MF0052 | 熟料散装1 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 散装机 | 燃烧 | MF0052 | 熟料散装3 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 散装机 | 燃烧 | MF0053 | 水泥散装机1# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 散装机 | 燃烧 | MF0054 | 水泥散装机2# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 散装机 | 燃烧 | MF0056 | 水泥散装机4# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 散装机 | 燃烧 | MF0057 | 水泥散装机5# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 散装机 | 燃烧 | MF0058 | 老线散装机1# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 包装机 | 燃烧 | MF0060 | 1#包机 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 包装机 | 燃烧 | MF0060 | 1#包机装车机 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 包装机 | 燃烧 | MF0061 | 2#包机装车机头 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 包装机 | 燃烧 | MF0061 | 2#包机 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 包装机 | 燃烧 | MF0061 | 2#清包机 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 包装机 | 燃烧 | MF0062 | 3#包机装车机 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 包装机 | 燃烧 | MF0062 | 3#清包机 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 包装机 | 燃烧 | MF0062 | 3#包机 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 包装机 | 燃烧 | MF0063 | 包装机4# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0066 | 窑尾 | 二噁英 | 上限:0.1ng-TEQ/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法HJ 77.2－2008 |  |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0066 | 窑尾 | 氨（氨气） | 上限:10mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993,环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |  |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0066 | 窑尾 | 氟化氢 | 上限:1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）HJ 688-2013 |  |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0066 | 窑尾 | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 上限:1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质 |  |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0066 | 窑尾 | 氯化氢 | 上限:10mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009,固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009,环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)HJ 549—2009,固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |  |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0066 | 窑尾 | 汞及其化合物 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0066 | 窑尾 | 总有机碳 | 上限:10mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | TOC 的测定步骤和方法执行 HJ662 和 HJ/T38 等国家环境保护标准 |  |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0066 | 窑尾 | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 上限:0.5mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质 |  |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0066 | 窑尾 | 颗粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司SMC—9021D |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0066 | 窑尾 | 二氧化硫 | 上限:200mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司SMC—9021D |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0066 | 窑尾 | 氮氧化物 | 上限:400mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司SMC—9021D |
| 冷却机 | 燃烧 | MF0067 | 窑头 | 颗粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 杭州聚光CEMS-2000 |
| 窑回灰仓 | 燃烧 | MF0071 | 窑回灰仓 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 生料库 | 燃烧 | MF0072 | 391-BF1 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 计量仓 | 燃烧 | MF0073 | 411-BF1 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 熟料库 | 燃烧 | MF0074 | 491-BF1 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 熟料库 | 燃烧 | MF0075 | 491-BF2 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 熟料库 | 燃烧 | MF0076 | 491-BF3 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 煤粉仓 | 燃烧 | MF0078 | 煤粉仓 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 球磨机 | 燃烧 | MF0081 | 煤磨 | 颗粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0088 | 311-BFA | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0089 | 311-BF1 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0090 | 331-BF1 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0091 | 361-BF1 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 输送皮带 | 燃烧 | MF0102 | 原煤皮带 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 散装机 | 燃烧 | MF0104 | 水泥散装机6# | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 皮带输送机 | 燃烧 | MF0109 | 1AA-BC4 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 皮带输送机 | 燃烧 | MF0110 | 1AA-BC5中部 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 皮带输送机 | 燃烧 | MF0111 | 2AA-BC5尾轮 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 皮带输送机 | 燃烧 | MF0112 | 2AA-BC1尾轮 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 皮带输送机 | 燃烧 | MF0113 | 3AA-BC1尾轮 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 筛分机 | 燃烧 | MF0116 | 1#筛 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 提升机 | 燃烧 | MF0122 | 3AA-BE1斗提 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 提升机 | 燃烧 | MF0123 | 3AA-BE2斗提 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 破碎机 | 燃烧 | MF0125 | 2#筛 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 石粉筒仓 | 燃烧 | MF0141 | 石粉散装 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 固体废物贮存库 | 燃烧 | MF0142 | 活性炭 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 固体废物贮存库 | 燃烧 | MF0142 | 活性炭 | 氨（氨气） |  | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 固体废物贮存库 | 燃烧 | MF0142 | 活性炭 | 臭气浓度 | 上限:2000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 固体废物贮存库 | 燃烧 | MF0142 | 活性炭 | 硫化氢 |  | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 行车 | 燃烧 | MF0144 | 固废治理收尘器 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 厂界 | 氨（氨气） | 上限:1mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |
| 厂界 | 颗粒物 | 上限:0.5mg/m3 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 厂界 | 臭气浓度 | 上限:2000无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 西克麦哈克(北京)仪器有限公司SMC—9021D |  |  |
| 西克麦哈克(北京)仪器有限公司SMC—9021D |  |  |
| 西克麦哈克(北京)仪器有限公司SMC—9021D |  |  |
| 杭州聚光CEMS-2000 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘系统 | 输送皮带 |  | 覆膜滤料袋式除尘器 | null% |
| 脱硝系统 | 水泥窑 |  | 分级燃烧,SNCR | null% |
| 除尘系统 | 冷却机 |  | 高效袋式除尘器 | null% |
| 除尘系统 | 煤粉仓 |  | 高效静电除尘器 | null% |
| 除尘系统 | 输送皮带 |  | 袋式除尘器 | null% |
| 袋式收尘器 | 皮带输送机 |  | 滤袋除尘 | null% |
| 脉冲除尘器 | 筛分机 |  | 布袋除尘 | null% |
| 袋式除尘器 | 破碎机 |  | 滤袋除尘 | null% |
| 布袋除尘器 | 石粉筒仓 |  | 布袋收尘器 | null% |
| 固废贮存、预处理废气治理系统 | 固体废物贮存库 |  | 活性炭吸附法 | null% |
| 除尘系统 | 行车 |  | 其他袋式除尘器 | null% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |