株洲华新环境危废处置有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 王加军 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 91430221MA4PELW55A |
| 5.方案审核地址 | 湖南省省（自治区、直辖市）株洲市地区（市、州、盟） 株洲县县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 湖南省省（自治区、直辖市）株洲市地区（市、州、盟） 株洲县县（区、市、旗）乡（镇） 株洲市渌口区龙船镇湖塘村【华新水泥（株洲）有限公司厂区内】街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 113,7,37.20/27,33,7.63 |
| 8.联系方式 | 电话号码：15886387687 联系人：应雨锋 手机号码： 传真号码： 邮政编码：412007 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 |  |
| 11.企业类别 | 固废处置厂 |
| 12.行业类别 | 行业名称：危险废物治理 行业代码： 7724 |
| 13.建成投产时间 |  |
| 14.所在流域 | 流域名称： 长江流域 流域代码： FA-FN |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施 | 燃烧 | MF0039 | 华新水泥（株洲）有限公司窑尾排气筒 | 硫化氢 |  | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 废气处理设施 | 燃烧 | MF0039 | 华新水泥（株洲）有限公司窑尾排气筒 | 非甲烷总烃 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |  |
| 废气处理设施 | 燃烧 | MF0039 | 华新水泥（株洲）有限公司窑尾排气筒 | 臭气浓度 | 上限:60000无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 废气处理设施 | 燃烧 | MF0039 | 华新水泥（株洲）有限公司窑尾排气筒 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 废气处理设施 | 燃烧 | MF0039 | 华新水泥（株洲）有限公司窑尾排气筒 | 氨（氨气） | 上限:10mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 恶臭浓度 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 厂界 | 颗粒物 | 上限:0.5mg/m3 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
| 厂界 | 氨（氨气） | 上限:1.0mg/m3 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 上限:4.0mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |
| 厂界 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 厂界 | 臭气浓度 | 上限:20无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点1# | pH值 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 汞 | 上限:38mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 镉 | 上限:65mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 铬 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 砷 | 上限:60mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 铅 | 上限:800mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 镍 | 上限:900mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 铜 | 上限:18000mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 锌 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 总钼 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 锑 | 上限:180mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 总锰 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 铍 | 上限:29mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 总铊 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 钒 | 上限:752mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 钴 | 上限:70mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点1# | 总硒 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | pH值 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 汞 | 上限:38mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 镉 | 上限:65mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 铬 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 砷 | 上限:60mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 铅 | 上限:800mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 镍 | 上限:900mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 铜 | 上限:18000mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 钴 | 上限:70mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 铊 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 铍 | 上限:29mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 硒 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 钒 | 上限:752mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 总锰 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 锑 | 上限:180mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 锌 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点2# | 钼 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | pH |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 汞 | 上限:38mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 镉 | 上限:65mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 铬 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 砷 | 上限:60mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 铅 | 上限:800mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 镍 | 上限:900mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 铜 | 上限:18000mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 总钼 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 钴 | 上限:70mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 硒 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 锌 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 铍 | 上限:29mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 锑 | 上限:180mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 铊 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 锰 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点3# | 钒 | 上限:752mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | pH值 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 汞 | 上限:38mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 镉 | 上限:65mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 铬 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 砷 | 上限:60mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 铅 | 上限:800mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 镍 | 上限:900mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 铜 | 上限:18000mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 铍 | 上限:29mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 钼 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 钴 | 上限:70mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 锌 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 锑 | 上限:180mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 钒 | 上限:752mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 锰 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 硒 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 监测点4# | 铊 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | pH |  | 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 锌 | 上限:250mg/KG | 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 镉 | 上限:0.3mg/KG | 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 汞 | 上限:2.4mg/KG | 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 铅 | 上限:120mg/KG | 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 铜 | 上限:100mg/KG | 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 镍 | 上限:100mg/KG | 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 砷 | 上限:30mg/KG | 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 铬 | 上限:200mg/KG | 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 锰 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 钴 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 钼 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 硒 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 锑 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 铊 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 铍 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 土壤背景监测点 | 钒 |  | 标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 长期监测井1# | pH | 上限:8.5无量纲下限:6.5无量纲 | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 总硬度 | 上限:450mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 耗氧量（COD法，以O2计） | 上限:3.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 汞 | 上限:0.001mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 总铬 |  | 标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 砷 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 铅 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 铜 | 上限:1.00mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 锰 | 上限:0.10mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 氯化物 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 硒 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 氰化物 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 锌 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 氨氮 | 上限:0.5mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井1# | 氟化物 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | pH | 上限:8.5无量纲下限:6.5无量纲 | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 总硬度 | 上限:450mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 耗氧量（COD法，以O2计） | 上限:3.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 汞 | 上限:0.001mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 铬 |  | 标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 砷 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 铅 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 铜 | 上限:1.00mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 氟化物 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 锰 | 上限:0.10mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 氰化物 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 硒 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 氨氮 | 上限:0.5mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 锌 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井2# | 氯化物 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | pH | 上限:8.5无量纲下限:6.5无量纲 | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 总硬度 | 上限:450mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 耗氧量（COD法，以O2计） | 上限:3.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 汞 | 上限:0.001mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 铬 |  | 标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 砷 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 铅 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 铜 | 上限:1.00mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 锌 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 氟化物 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 氯化物 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 氨氮 | 上限:0.5mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 锰 | 上限:0.10mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 氰化物 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 长期监测井3# | 硒 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东北面 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界东南面 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界西南面 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界西北面 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华新水泥（株洲）有限公司分解炉 | 废气处理设施 |  | 入窑焚烧 | null% |
| 华新水泥（株洲）有限公司分解炉 | 废气处理设施 |  | 入窑焚烧+布袋除尘 | null% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |