华新水泥（株洲）有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 杜平 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 914302216755508873 |
| 5.方案审核地址 | 湖南省省（自治区、直辖市）株洲市地区（市、州、盟） 株洲县县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 湖南省省（自治区、直辖市）株洲市地区（市、州、盟） 株洲县县（区、市、旗）乡（镇） 湖南省株洲县龙船镇湖塘村街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 113,7,36.34/27,33,11.66 |
| 8.联系方式 | 电话号码： 联系人：吕瑞奇 手机号码：15197323626 传真号码： 邮政编码：412007 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 中一型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：水泥制造 行业代码： 3011 |
| 13.建成投产时间 | 2009-12 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 长江流域 流域代码： FA-FN |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锤式破碎机 | 工艺 | MF0136 | 矿山破碎机排口(DA001) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1半年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 磨机选粉机 | 工艺 | MF0152 | 原料粉磨中转楼排口(DA046) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | NewClassic 电子天平 |
| 生料均化库 | 工艺 | MF0153 | 生料库顶排口(DA002) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 风扫煤磨 | 工艺 | MF0163 | 煤磨排口(DA003) | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1半年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | NewClassic 电子天平 |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0170 | 窑尾排口(DA005) | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 上限:0.5mg/Nm3 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准GB 30485-2013 | 手工 | 1次/1季度 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱》(HJ657-2013)及修改单 | HLIC-FX-38 ICAP RO电感耦合等离子体质谱仪 |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0170 | 窑尾排口(DA005) | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 上限:1mg/Nm3 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准GB 30485-2013 | 手工 | 1次/1季度 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱》(HJ657-2013)及修改单 | HLIC-FX-38 ICAP RO电感耦合等离子体质谱仪 |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0170 | 窑尾排口(DA005) | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 在线 | 1次/1小时 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | 在线烟气自动监测系统 |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0170 | 窑尾排口(DA005) | 总有机碳 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准GB 30485-2013 | 手工 | 1次/1季度 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(H138-2017) | HLJC-FX-54 GC9790plus气相色谱仪 |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0170 | 窑尾排口(DA005) | 二噁英 | 上限:0.1ng-TEQ/m3 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准GB 30485-2013 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气和废气 二英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法(HJ77.2-2008) | 高分辨气相色谱-高分辨磁式质谱联用仪-Trace1310/DFS |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0170 | 窑尾排口(DA005) | 氟化氢 | 上限:1mg/Nm3 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准GB 30485-2013 | 手工 | 1次/1季度 | 《固定污染源废气 氟化氢的测定离子色谱法》(HJ688-2019) | HLJC-FX-06 CIC-D100 离子色谱仪 |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0170 | 窑尾排口(DA005) | 二氧化硫 | 上限:100mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 在线烟气自动监测系统 |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0170 | 窑尾排口(DA005) | 氯化氢 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准GB 30485-2013 | 手工 | 1次/1季度 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定离子色谱法》(HI549-2016) | HLJC-FX-06 CIC-D100 离子色谱仪 |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0170 | 窑尾排口(DA005) | 氮氧化物 | 上限:320mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999 | 在线烟气自动监测系统 |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0170 | 窑尾排口(DA005) | 汞及其化合物 | 上限:0.05mg/Nm3 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准GB 30485-2013 | 手工 | 1次/1季度 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)(增补版)国家环境保护总局 | HLJC-FX-07 AFS-8520原子荧光光度计 |
| 水泥窑 | 燃烧 | MF0170 | 窑尾排口(DA005) | 氨（氨气） | 上限:8mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1季度 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | HLJC-FX-52 L6紫外可见分光光度计 |
| 冷却机 | 燃烧 | MF0171 | 窑头排口(DA004) | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 在线 | 1次/1小时 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | 在线烟气自动监测系统 |
| 熟料链斗输送机 | 工艺 | MF0173 | 熟料库顶排口(DA007) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 熟料链斗输送机 | 工艺 | MF0189 | 水泥配料楼排口(DA048) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | NewClassic 电子天平 |
| 输送皮带 | 工艺 | MF0192 | 中转楼1#排口(DA049) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 输送皮带 | 工艺 | MF0196 | 中转楼2#排口(DA050) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 NewClassic 电子天平 |
| 立式水泥磨 | 工艺 | MF0199 | 1#水泥磨排口(DA051) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1半年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 立式水泥磨 | 工艺 | MF0200 | 2#水泥磨排口(DA052) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1半年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | NewClassic 电子天平 |
| 水泥库 | 工艺 | MF0209 | 1#水泥库顶排口(DA053) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 水泥库 | 工艺 | MF0211 | 2#水泥库顶排口(DA054) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | NewClassic 电子天平 |
| 水泥库 | 工艺 | MF0212 | 3#水泥库顶排口(DA055) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 NewClassic 电子天平 |
| 1#散装水泥库 | 工艺 | MF0215 | 1#散装库顶排口(DA056) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 2#散装水泥库 | 工艺 | MF0216 | 2#散装库顶排口(DA057) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | NewClassic 电子天平 |
| 3#散装水泥库 | 工艺 | MF0217 | 3#散装库顶排口(DA058) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 4#散装水泥库 | 工艺 | MF0218 | 4#散装库顶排口(DA059) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | NewClassic 电子天平 |
| 5#散装水泥库 | 工艺 | MF0219 | 5#散装库顶排口(DA060) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 6#散装水泥库 | 工艺 | MF0220 | 6#散装库顶排口(DA061) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 包装机 | 工艺 | MF0231 | 1#包机排口(DA068) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1半年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | NewClassic 电子天平 |
| 包装机 | 工艺 | MF0233 | 2#包机排口(DA069) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1半年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 包装机 | 工艺 | MF0235 | 3#包机排口(DA070) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1半年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | NewClassic 电子天平 |
| 包装机 | 工艺 | MF0237 | 4#包机排口(DA071) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1半年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 库底汽车散装机 | 工艺 | MF0238 | 1#汽车散装机排口(DA062) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 库底汽车散装机 | 工艺 | MF0239 | 2#汽车散装机排口(DA063) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | NewClassic 电子天平 |
| 库底汽车散装机 | 工艺 | MF0240 | 3#汽车散装机排口(DA064) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 库底汽车散装机 | 工艺 | MF0241 | 4#汽车散装机排口(DA065) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | NewClassic 电子天平 |
| 库底汽车散装机 | 工艺 | MF0242 | 5#汽车散装机排口(DA066) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) |  |
| 库底汽车散装机 | 燃工艺 | MF0243 | 6#汽车散装机排口(DA067) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/两年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) |  |
| 散货连续装船机 | 工艺 | MF0259 | 1#装船机排口(DA072) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |
| 散货连续装船机 | 工艺 | MF0260 | 2#装船机排口(DA073) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | NewClassic 电子天平 |
| 转运站 | 工艺 | MF0267 | 码头散装水泥转运楼排口(DA047) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1年 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017) | HLJC-XC-58 MES5/02 |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口(DW001) | 氟化物（以F-计） | 上限:10mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1季度 | 《水质氟化物的测定离子选择电极法》(GB 7484-1987) |
| 污水总排口(DW001) | 动植物油 | 上限:10mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1季度 | 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》(HI637-2018) |
| 污水总排口(DW001) | 悬浮物 | 上限:70mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 污水总排口(DW001) | 总铊 | 上限:0.005mg/L | 工业废水铊污染物排放标准DB43/ 968-2021 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 |
| 污水总排口(DW001) | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1季度 | 水质pH值的测定电极法(HJ1147-2020) |
| 污水总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 上限:20mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 污水总排口(DW001) | 石油类 | 上限:5mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） |
| 污水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 上限:100mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 污水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 上限:15mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 污水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 上限:0.5mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |
| 雨水排口(DW002) | 总铊 | 上限:0.005mg/L | 工业废水铊污染物排放标准DB43/ 968-2021 | 手工 | 1次/1季度 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风1、下风向2、下风向3 | 总悬浮颗粒物 | 0.5 mg/m3 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 手工 | 1次/1季度 | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(HJ 1263-2022) |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东、厂界南、厂界西、厂界北 | 厂界噪声 | 昼65dB(A)夜55 dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 手工 | 1次/1季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) |

厂区内土壤、地下水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 在线烟气自动监测系统 |  |  |
| 在线烟气自动监测系统 |  |  |
| 在线烟气自动监测系统 |  |  |
| 在线烟气自动监测系统 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘系统 | 水泥窑 |  | 覆膜滤料袋式除尘器 | 99.9% |
| 脱硫系统 | 水泥窑 |  | 广东万引复合脱硫 | 40% |
| 脱硫系统 | 水泥窑 |  | 湿法脱硫 | 90% |
| 脱硝系统 | 水泥窑 |  | SNCR,低氮燃烧器,分级燃烧 | 67% |
| 除尘系统 | 冷却机 |  | 电袋复合收尘器 | 99.9% |
| 干式除尘 | 转运站 |  | 布袋除尘 | 99.9% |